Приложение 3

к проекту планировки прибрежных территорий реки Оби и жилого района «Шлюз» в Советском районе

ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

1. Характеристика современного использования территории

Планируемая территория расположена в границах Советского района города Новосибирска. Площадь территории составляет 1816 га. Территория ограничена с севера - планируемым створом перспективного автомобильного моста через реку Обь; с востока - Бердским шоссе и прилегающим к нему комплексом зданий и сооружений ФГУ Новосибирского научно-исследовательского института патологии кровообращения имени академика Е. Н. Мешалкина; с юга – ул. Русской и прилегающими к ней земельными участками существующей застройки; с запада - сооружениями судоходного шлюза и акваторией реки Оби.

Северная и западная части территории заняты земельными участками для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, бывшими детскими оздоровительными учреждениями. В зоне, примыкающей к Бердскому шоссе, имеются отдельные участки индивидуальной жилой застройки. На части территории располагаются объекты ФГУ Новосибирского научно-исследовательского института патологии кровообращения имени академика Е. Н. Мешалкина. Имеются объекты производственного, коммунально-складского назначения, инженерной и транспортной инфраструктур.

В юго-западной части, вдоль ул. Балтийской, ул. Шлюзовой, ул. Русской, размещаются жилые кварталы и микрорайоны многоэтажной жилой застройки.

Значительная часть территории (35,1 %) занята городскими лесами и зелеными насаждениями. По материалам лесоустройства (2009 год) болота занимают 19,2 га, что составляет 10,4 % от общей площади обследованной территории (183,9 га).

Состав лесообразующих пород представлен преимущественно сосной обыкновенной, лиственницей сибирской. Из лиственных пород широко распространены береза, ива и кустарниковые.

Сложившаяся возрастная структура в целом по участку характеризуется преобладанием средневозрастных насаждений (47,3 %).

Распределение площади земель, покрытой лесной растительностью, по преобладающим породам представлено следующим образом: береза – 78,1 %, сосна – 12,3 %, ива – 8,8 %, прочие – 0,8 %.

Средний класс санитарной оценки ландшафтов – 4, что свидетельствует о неудовлетворительном состоянии окружающей среды в настоящий период. В насаждениях много усыхающих деревьев, а земли, занятые лесами, расположенными вдоль автодорог и жилых зон, отличаются высокой степенью захламленности, значительной загрязненностью воздуха и высоким уровнем шума.

Существующий баланс использования территории представлен в таблице 1.

Таблица 1

Существующий баланс использования территории

| № п. | Показатель территории | Количество, га | Процент |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь района, в том числе: | 1816,0 | 100 |
| 1.1 | Площадь застройки индивидуальными жилыми домами | 82,0 | 4,5 |
| 1.2 | Площадь застройки многоэтажными жилыми домами, том числе: | 58,0 | 3,2 |
| 1.2.1 | Территория соцкультбыта | 7,5 | 0,4 |
| 1.3 | - Площадь застройки садоводческими, огородническими или дачными объектами | 272,0 | 15,0 |
| 1.4 | Территория общественно-деловой застройки | 9,5 | 0,5 |
| 1.5 | Территория производственной и промышленно-коммунальной застройки | 89,0 | 5,0 |
| 1.6 | Территория баз отдыха и оздоровительных лагерей | 22,5 | 1,2 |
| 1.7 | Площадь дорог и магистралей | 32,0 | 1,8 |
| 1.8 | Территория природная и территория озеленения | 639,0 | 35,1 |
| 1.9 | Неудобицы | 317,5 | 17,3 |
| 1.10 | Шлюзовая территория | 256,5 | 14,1 |
| 1.11 | Территория медицинских учреждений | 18,0 | 1,0 |
| 1.12 | Территория научных учреждений | 12,0 | 0,7 |
| 1.13 | Территория железной дороги | 3,5 | 0,2 |

Здания и сооружения, включенные в перечень объектов историко-культурного наследия, в границах рассматриваемой территории отсутствуют.

К особым условиям использования территории, характерным для проектируемого района, следует отнести наличие водоохранных зон от существующих водных объектов, а также санитарно-защитных зон от объектов лечебного, коммунального и транспортного назначения. В границах проектируемой территории отсутствуют, за редким исключением, автодороги с твердым покрытием, а также магистральные инженерные сети. Особенностью территории является наличие мест неорганизованного сброса стоков ливневой канализации с прилегающих земельных участков, что обуславливает ухудшение экологической ситуации.

Население территории по состоянию на начало 2010 года составляло 27,6 тыс. человек, плотность населения жилых кварталов - 167 чел./га.

2. Основные направления градостроительного развития территории

2.1. Основные положения

Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной структуры территории, установления характеристик планируемого развития данных элементов - районов, микрорайонов, кварталов, комплексов.

К основным направлениям градостроительного развития территории следует отнести:

определение целевого использования, оптимальной функционально-планировочной структуры перспективного развития территории путем выделения главной и второстепенной функций с учетом выявления и раскрытия ее градостроительного, экологического и рекреационного потенциала, специализации академического планировочного сектора, задач формирования комплексов технопарка Новосибирского Академгородка. Это позволит конкретизировать некоторые положения Генерального плана города Новосибирска на период до 2030 года применительно к рассматриваемой территории;

создание целесообразной и эффективной архитектурно-планировочной структуры, обеспечивающей поэтапное, планомерное социально-экономическое и градостроительное развитие района, сохранение ценного в экологическом и рекреационном отношении лесного (природного) «каркаса» в системе озелененных ландшафтно-парковых зон. Это позволит создавать предпосылки для осуществления мероприятий по санации, перепрофилированию и рекультивации деградирующих земельных участков, а также по комплексному обустройству прибрежных территорий реки Оби.

Проектом планировки в соответствии с положениями Генерального плана города Новосибирска исходя из приоритетов градостроительного развития территории предусматриваются следующие основные мероприятия:

формирование на значительной части территории планировочного района многофункциональной лесопарковой зоны, включающей в себя сохраняемую основу лесного ландшафта, гребной канал, создаваемый путем частичной рекультивации русла реки Ельцовки, с комплексом спортивных сооружений и зрелищно-тренировочных объектов, а также благоустроенные прибрежные земельные участки реки Оби, шлюзового канала, озелененные пешеходные бульвары и велосипедные трассы с объектами физкультурно-оздоровительного и рекреационного назначения;

создание локального градостроительного образования – комплекса зданий и сооружений технопарка в виде кварталов застройки общественно-делового, производственного и жилого назначения, спланированных вокруг пространства центральной лесопарковой зоны;

территориальное развитие комплекса ФГУ Новосибирского научно-исследовательского института патологии кровообращения имени академика Е. Н. Мешалкина в западном направлении от Бердского шоссе в увязке с планировочной структурой технопарка;

размещение новых жилых комплексов разноэтажной застройки квартального типа в северном и юго-западном направлениях от технопарка;

- поэтапное преобразование земельных участков, занятых в настоящее время строениями садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, и спонтанно возведенной малоэтажной застройки в северо-западной части проектируемой территории. С целью создания жилых и рекреационных объектов на уровне современных градостроительных требований планируется комплекс мероприятий по предотвращению угрозы подтопления территории 1 % паводковыми водами.

Планированию развития природной зоны и зоны озеленения уделено особое внимание, учитывая их важное природоохранное, средообразующее, экологическое, оздоровительное и рекреационное значение.

В связи с этим предлагается выделение следующих планировочных зон (в направлении с востока на запад):

1. Участки полосы сохраняемых лесных массивов вдоль Бердского шоссе. Освоение компактно размещаемых здесь земельных участков под строительство перспективных объектов ФГУ научно-исследовательского института патологии кровообращения имени академика Е. Н. Мешалкина предусматривается с максимальным сохранением лесных насаждений.

2. Участки лесопарковых массивов и бульваров, сохраняемых и создаваемых в системе застройки технопарка, включая внутриквартальное озеленение.

3. Линейно расположенные лесные массивы и объекты озеленения вдоль русла реки Ельцовки, гребного канала, в том числе система озеленения на территории спортивных зрелищно-тренировочных объектов и сооружений.

4. Система озелененных и благоустроенных пространств в составе жилых и общественных комплексов.

5. Вновь создаваемые парковые зоны, объекты рекреационного, физкультурно-оздоровительного назначения и элементы благоустройства прибрежных территорий (набережных) реки Оби и шлюзового канала общей площадью 83,8 га (в составе зоны озеленения).

Таким образом, сохраняемая природная зона (Р-1) составляет 312,0 га, вновь создаваемая и существующая зона озеленения (Р-2) составит 263,65 га.

2.2. Размещение объектов капитального строительства

различного назначения

Проектом устанавливаются зоны размещения объектов капитального строительства, включая объекты социально-культурного, коммунально-бытового назначения, на расчетный срок до 2030 года.

Архитектурно-планировочная структура зоны технопарка запроектирована с учетом его локального размещения в общей системе застройки проектируемого района и функционирования как относительно самостоятельного градостроительного образования.

Главным композиционным элементом технопарка является лесопарк, вокруг которого в виде двух полуколец скомпонованы кварталы для размещения комплексов научно-производственного, общественно-делового и образовательного назначения.

От центра технопарка, вдоль новой магистрали районного значения, в северном и западном направлениях располагаются кварталы жилой застройки с объектами социального и коммунального обслуживания.

Застройка технопарка предлагается относительно невысокой плотности - до 300 чел./га. Она находится в окружении сохраняемого природного ландшафта, что создает комфортные условия труда и отдыха населения.

Общая площадь территории кварталов центрального ядра технопарка составляет 67 га.

В целях развития крупнейшего в России специализированного медицинского центра высоких технологий планируется территориальное расширение ФГУ Новосибирского научно-исследовательского института патологии кровообращения имени академика Е. Н. Мешалкина в западном направлении от Бердского шоссе вдоль проектируемой подъездной дороги к зоне технопарка в виде сетки квартальной застройки. Здесь предусматривается размещение гостиничного комплекса, объектов лечебного и научно-производственного профиля.

Площадь территории кварталов, планируемых для развития ФГУ Новосибирского научно-исследовательского института патологии кровообращения имени академика Е. Н. Мешалкина, составляет 18 га.

В юго-западной части рассматриваемого района планируется размещение гребного канала, занимающего часть русла реки Ельцовки, с комплексом спортивных зрелищно-тренировочных объектов. Предполагается, что по своим параметрам и стандартам спортивный центр «Гребной канал» будет соответствовать международным требованиям, что позволит организовывать проведение соревнований международного уровня.

Размещение спортивного объекта подобного класса придаст соответствующий статус не только проектируемому району, но и городу Новосибирску в целом. Это послужит важным градоформирующим фактором, стимулирующим полноценное развитие всей прибрежной части данной территории.

Общая площадь территории спортивного центра «Гребной канал» составляет 83,8 га, в том числе площадь водной поверхности гребного канала - 38,6 га.

Развитие жилой зоны в границах проектируемой территории предусматривается по трем основным направлениям:

размещение новых жилых комплексов на участке, примыкающем с севера к центральному ядру зоны технопарка, с детскими дошкольными и школьными учреждениями и объектами общественно-делового назначения;

планируется микрорайон малоэтажной жилой застройки;

завершение осуществляемой в настоящее время жилой застройки вдоль ул. Балтийской в южной части проектируемого района с учетом придания ей четкой планировочной структуры в виде квартальной сетки, организация соответствующей улично-дорожной сети, а также обеспечение комплексности строительства, включая объекты социального и коммунального обслуживания, многоярусные автостоянки (подземного и надземного типов);

поэтапная комплексная радикальная реконструкция на новой градостроительной основе (включая санацию, рекультивацию, вертикальную планировку) стихийно сложившихся «пятен» индивидуальной застройки земельных участков для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства и участков отдельных малоэтажных жилых построек в северной и северо-западной части проектируемого района. Здесь предусматривается сочетание кварталов средне- и малоэтажной жилой застройки, по уровню организации и благоустройства соответствующей градостроительному статусу территории (учитывая размещение таких архитектурных комплексов, как технопарк и спортивный центр «Гребной канал»).

Общая площадь реконструируемых территорий для жилищного строительства составляет 149 га.

В состав жилых микрорайонов включаются объекты детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также объекты культурно-бытового обслуживания, что позволяет оптимально организовать внутреннее пространство микрорайона с пешеходными связями и зонами отдыха, изолированными от транспорта. Жилые комплексы микрорайонов удобно связаны с остановками общественного транспорта, обеспечены нормативным количеством автостоянок постоянного и временного хранения индивидуальных транспортных средств.

Приняты следующие показатели плотности населения планируемых к застройке жилых микрорайонов:

для малоэтажной застройки - 40 чел./га;

для средне- и многоэтажной застройки - до 420 чел./га.

Проектируемый баланс использования территории (на 2030 год) представлен в таблице 2.

Таблица 2

Проектируемый баланс использования территории (на 2030 год)

| № п. | Показатель территории | Количество, га | Процент |
| --- | --- | --- | --- |

; ; ;

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь района, в том числе: | 1816,0 | 100 |
| 1.1 | Площадь застройки малоэтажными жилыми домами (блокированное жилье) | 67,1 | 3,7 |
| 1.2 | Проектируемая площадь застройки многоэтажными жилыми домами, в том числе: | 141,4 | 7,7 |
| 1.2.1 | Территория под новую многоэтажную жилую застройку | 83,4 | - |
| 1.2.2 | Территория соцкультбыта (школы, детские сады, объекты здравоохранения и прочее) в составе жилой застройки | 21,55 | 1,1 |
| 1.3 | Территория общественно-деловой застройки (с включением жилой застройки), в том числе: | 303,25 | 16,6 |
| 1.3.1 | Территория технопарка | 67,0 | 3,6 |
| 1.3.2 | Территория спортивных объектов | 83,8 | 4,5 |
| 1.3.3 | Территория нежилой производственной застройки | 97,5 | 5,3 |
| 1.4 | Площадь дорог и магистралей | 232,0 | 12,8 |
| 1.5 | Территория коммунальной застройки | 26,5 | 1,3 |
| 1.6 | Территория природная и территория озеленения | 575,65 | 31,6 |
| 1.7 | Шлюзовая территория | 256,0 | 13,7 |
| 1.8 | Территория медицинских учреждений | 20,8 | 1,1 |
| 1.9 | Территория научных учреждений | 12,0 | 0,6 |

Планируется, что трудовая занятость населения будет обеспечена наличием объектов научного, производственного, коммунального, общественно-делового, образовательного, медицинского, транспортного и иного назначения как в границах рассматриваемой территории, так и на территориях других районов города.

На расчетный срок планируется достигнуть следующих основных показателей развития территории:

численность населения составит 62 тыс. человек при жилищной обеспеченности в среднем 25 кв. м на человека и плотности населения микрорайонов порядка 280 чел./га;

объем жилищного фонда недвижимости достигнет 1,565 млн. кв. м с учетом 0,858 млн. кв. м нового строительства.

2.3. Развитие системы транспортного обслуживания

Предусматривается дальнейшее развитие существующих элементов транспортного обслуживания территории, преимущественно уличных видов общественного и индивидуального транспорта.

В целях обеспечения устойчивой и скоростной транспортной связи проектируемой территории с другими частями города планируется организация внутригородских маршрутов движения электричек по существующим линиям железной дороги.

Предусматривается реконструкция существующих и строительство новых элементов улично-дорожной сети, что позволит обеспечить обслуживание перспективных транспортных нагрузок.

Учитывая приоритетность задачи максимального сохранения существующего лесного ландшафта, планирование улично-дорожной сети осуществлялось по принципу минимально достаточного транспортного обеспечения. Трассировка магистралей и подъездных путей также принята с учетом их прохождения преимущественно за пределами массивов ценных лесных насаждений.

Основными элементами «транспортного каркаса» являются:

внешнее транспортное кольцо по периметру проектируемого района, образуемое трассами и транспортными развязками, Бердским шоссе - ул. Балтийской, ул. Русской, ул. Шлюзовой - магистралью районного значения вдоль шлюзового канала - подъездными дорогами перспективного мостового перехода через реку Обь;

магистраль районного значения и система жилых улиц, формирующие транспортные связи внутри территории и границы элементов планировочной структуры (кварталы, микрорайоны, комплексы).

Поэтапная реализация мероприятий по формированию магистральной, улично-дорожной сети позволит создать условия для нового строительства и реконструкции существующей застройки территории проектируемого района.

Предусматривается строительство трех двухуровневых развязок на Бердском шоссе (в районе пр. Строителей, в поселке Нижняя Ельцовка и по ул. Русской), с которых организуется выезд на магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения 1 класса, проходящие по территории технопарка и поселка Правые Чемы.

Непрерывное движение предусматривается по дамбе ОбьГЭС и далее в район поселка Левые Чемы.

Квартальная застройка ограничивается внутренними проездами, которые имеют выезды на магистральные улицы районного значения.

По всем магистральным улицам общегородского значения регулируемого движения 1 класса предусматривается движение общественного транспорта (автобус, троллейбус, маршрутное такси).

На территории формируется сеть пешеходного и велосипедного движения. Сеть пешеходных улиц и бульваров организована в направлении движения к транспортно-посадочным узлам, остановкам электропоездов с устройством наземных пешеходных переходов над проезжими частями скоростных магистральных улиц (Бердское шоссе и ул. Балтийская).

Предусматривается многоуровневая система хранения индивидуального автотранспорта. Выделяются зоны размещения многоуровневых комплексов автостоянок районного уровня с радиусами доступности до 1500 м, автостоянки местного обслуживания размещаются в пределах земельных участков объектов капитального строительства.

Спортивная зона гребного канала имеет две многоуровневые парковки на 5800 машино-мест.

В составе проезжей части улиц городского значения, проездов магистральных улиц устраиваются дополнительные полосы, используемые для временного хранения автотраспорта. Данные мероприятия позволят организовать на территории около 16,5 тыс. машино-мест в автостоянках всех видов.

2.4. Развитие системы инженерно-технического обеспечения

В настоящее время на части проектируемой территории имеются городские и местные системы инженерно-технического обеспечения. Водоснабжение территории жилого района «Шлюз» осуществляется от насосной станции третьего подъема в нижней зоне Новосибирского научного центра СО РАН двумя водоводами Д 350 мм по ул. Балтийской. Промпредприятия, расположенные по ул. Плотинной, имеют собственную систему водоснабжения - скваженный водозабор, резервуары запаса воды и насосную станцию второго подъема. Элементы системы водоотведения подключены к городским сетям. Значительная часть территории частного сектора не подключена к централизованной системе канализации.

Централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение обеспечиваются от существующих тепловых станций. Теплоснабжение комплекса ФГУ Новосибирского научно-исследовательского института патологии кровоснабжения имени академика Е. Н. Мешалкина предусмотрено от двух независимых источников - собственного энергоблока и местной тепловой станции. Электроснабжение застроенной части территории осуществляется от понизительных подстанций (далее - ПНС) 110 Кв.

Для дальнейшего планомерного развития территории, обеспечения новых объектов застройки необходимо строительство новых инженерных сетей и сооружений. На расчетный срок предусматриваются мероприятия по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории.

2.4.1. Водоснабжение

Предусматривается развитие системы холодного водоснабжения в соответствии с принципиальными проектными решениями по развитию инфраструктуры Новосибирского научного центра СО РАН, разработанными Сибирским отделением «ГИПРОНИИ» в 2007 году.

Планируется осуществление следующих мероприятий:

ввод в эксплуатацию водовода Д 800 мм от поселка Нижняя Ельцовка до новой насосной станции третьего подъема;

строительство новой насосной станции третьего подъема производительностью 50 тыс. куб. м/сутки с двумя резервуарами чистой воды емкостью 5 тыс. куб. м;

создание закольцованных районных сетей водопровода в створах улиц и дорог.

Протяженность проектируемых магистральных водоводов и районных сетей составляет 52,3 км.

2.4.2. Водоотведение

Предусматривается развитие централизованной системы самотечно-напорной канализации, включающей создание районной сети канализации вдоль улиц, строительство шести новых канализационных насосных станций и напорных коллекторов от насосных станций до правобережного коллектора Д 1840 мм.

Протяженность проектируемых магистральных коллекторов и районных сетей составляет 37 км.

2.4.3. Теплоснабжение

В целях теплоснабжения микрорайонов 10, 11, 12 (первая очередь) предусматривается строительство газовой котельной мощностью 70,0 Гкал/час. Для остальных потребителей проектируемого района теплоснабжение планируется обеспечить от проектируемого энергоблока мощность 110,0 Гкал/час.

Энергоблок с мощностью 31,4 Гкал/час ФГУ Новосибирского научно-исследовательского института патологии кровообращения имени академика Е. Н. Мешалкина является основным источником тепла для данного объекта, вторым источником - существующая тепловая сеть.

Планируется, что часть тепловых нагрузок (около 40 - 50 Гкал/час) будет покрываться за счет строительства магистральной сети Д 500 мм от существующей тепловой станции ТС-2.

В перспективе предусматривается технический коридор для прокладки теплосети от ул. Балтийской до зоны технопарка.

Протяженность проектируемых магистральных тепловых сетей составляет 22 км.

Предусматривается установка в энергоблоках котлов и энергоустановок для выработки электрической энергии, а также теплообменников для независимого присоединения систем теплоснабжения.

Прокладка теплосетей - двухтрубная, приготовление воды на нужды горячего водоснабжения планируется осуществлять в индивидуальных тепловых пунктах.

2.4.4. Газоснабжение

Система газоснабжения территории принята смешанная, состоящая из кольцевых и тупиковых газопроводов, двухступенчатая. Газопроводы высокого давления подключаются к существующей газораспределительной сети города. Газ используется на нужды отопления части коммунально-бытовых и промышленных потребителей, частично для приготовления пищи (газовые плиты) в жилых домах. Объемы потребления природного газа запланированы в пределах разрешенных для территории.

2.4.5. Электроснабжение

Проектом предусмотрено строительство ПНС 110/10 Кв с отпайкой от ЛЭП 110 Кв, проходящей вдоль ул. Балтийской.

Необходимая расчетная нагрузка на проектируемые объекты капитального строительства (новые и реконструируемые) составляет 56 Мвт.

Для обеспечения перспективной нагрузки предусматривается создание сети ЛЭП-10 Кв и строительство тепловых пунктов 10/0,4 Кв в необходимом количестве.

2.5. Мероприятия по защите территории от воздействия опасных

геологических процессов, чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера

Значительная часть территории проектируемого района характеризуется наличием высоких уровней грунтовых вод и, как следствие, подтопляемых, заболоченных, в том числе заторфованных земельных участков.

Данная особенность гидрогеологического режима территории обусловлена непосредственной близостью Обского водохранилища, пониженными отметками рельефа местности, отсутствием необходимой централизованной системы ливневой канализации. Водоносный горизонт питается также атмосферными осадками, сбросом поверхностных вод с застроенных территорий, утечками инженерных коммуникаций. На территории проектируемого района производится сброс (на рельеф) поверхностного стока с Нижней зоны и с части Верхней зоны Академгородка.

Для предотвращения опасного воздействия на строительные конструкции и сооружения необходимо проведение соответствующих мероприятий:

вертикальная планировка территории с организацией отвода поверхностного стока в закрытую систему ливневой канализации;

в ходе дальнейшего проведения проектно-изыскательских работ, направленных на реализацию объектов капитального строительства, необходимо уточнение инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства и комплекса проектных мероприятий;

создание централизованной системы ливневой канализации на территории в увязке с общей схемой отведения поверхностного стока с территории Академгородка, включающей в себя:

очистные сооружения № 1, 2 в зоне микрорайонов 11 и 1 соответственно со сбросом очищенных сточных вод в протоку «Большая»;

магистральные самотечные коллекторы Д 1000 - 2500 мм от территории существующей и проектируемой застройки до очистных сооружений № 1 и 2;

районные сети канализации вдоль улиц с устройством водоприемных колодцев.

Протяженность проектируемых магистральных коллекторов и районных сетей составляет 30,3 км.

Планируется подключение сети ливневой канализации на территории Академгородка к магистральным коллекторам и очистным сооружениям проектируемой территории, а также устройство локальных очистных сооружений дождевых сточных вод на промышленных площадках.

Микрорайоны и кварталы проектируемого района обеспечиваются кольцевыми участками городского водопровода, оборудованными пожарными гидрантами. К объектам застройки обеспечивается беспрепятственный доступ пожарной техники по проезжей части улиц и местных проездов.

Проектируемая территория входит в зону обслуживания пожарной части. Планируется размещение вертолетных площадок на участке, прилегающем к зоне технопарка и территории ФГУ Новосибирского научно-исследовательского института патологии кровообращения имени академика Е. Н. Мешалкина.

3. Положения о размещении объектов капитального строительства

федерального, регионального и местного значения

3.1. Размещение объектов капитального строительства

федерального значения

Существующие на территории объекты капитального строительства федерального значения сохраняются на расчетный срок.

3.2. Размещение объектов капитального строительства

регионального значения

На расчетный срок планируется размещение комплекса зданий и сооружений Новосибирского технопарка Академгородка. Существующие объекты капитального строительства регионального значения сохраняются.

3.3. Размещение объектов капитального строительства

местного значения

На расчетный срок предусматривается размещение и строительство новых объектов общего среднего и дошкольного образования, а также сохранение существующих:

двух школ, новое строительство трех школ с общим количеством мест 7140;

трех детских садов, новое строительство семи детских садов с общим количеством мест 2170.

На расчетный срок предусматривается размещение и строительство новых объектов дополнительного образования и культурно-бытового обслуживания населения:

районной библиотеки, встроенной в здание общественно-жилого назначения;

детской школы искусств на 500 мест со встроенной детской районной библиотекой;

спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном в зоне объектов спортивного назначения.

На расчетный срок предусматривается размещение и строительство новых объектов здравоохранения:

выделена зона под строительство детской поликлиники на 360 посещений в смену, поликлиники общего типа на 420 посещений в смену в микрорайоне 4.

На расчетный срок предусматривается размещение новых объектов озеленения общего пользования в виде скверов, парков и бульваров (общей протяженностью 28,3 км).

На расчетный срок предусматривается реконструкция существующих и строительство новых объектов улично-дорожной сети в пределах, установленных проектом красных линий.

Основные показатели развития территории представлены в таблице 4.

4. Основные показатели развития территории

Таблица 4

| № п. | Наименование показателей | Единица измерения | Состояние на 2010 год | Всего на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории, в том числе: | га | 1816 | 1816 |
| 1.1.1 | Жилая застройка, в том числе: | га | 140 | 208,5 |
| 1.1.1.1 | Зона средне- и многоэтажной жилой застройки (Ж-1) | га | 58,0 | 141,4 |
| 1.1.1.2 | Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2) | га | 82,0 | 67,1 |
| 1.1.2 | Зона общественно-деловой застройки, в том числе: | га | 27,5 | 395,85 |
| 1.1.2.1 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения (с включением жилой застройки) (ОД-1) | га | 9.5 | 14,25 |
| 1.1.2.2 | Зона объектов здравоохранения (ОД-3) | га | 18,0 | 20,8 |
| 1.1.2.3 | Зона объектов спортивно-оздоровительного назначения (Р-4) | га | - | 83,8 |
| 1.1.3 | Площадь застройки земельных участков для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства | га | 272,0 | - |
| 1.1.4 | Зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-2) | га | 260,0 | 256,0 |
| 1.1.5 | Зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4) | га | 2,7 | 26,5 |
| 1.1.6 | Зона стоянок для легковых автомобилей (СА) | га | 1,8 | 12,0 |
| 1.1.7 | Территория научных учреждений | га | 12,0 | 12,0 |
| 1.1.7.1 | Зона озеленения (Р-2) | га | 318 | 263,65 |
| 1.1.7.2 | Зона отдыха и оздоровления (Р-3) | га | 22,5 | 22,5 |
| 1.1.7.3 | Зона природная (Р-1) | га | 321 | 312 |
| 1.1.7.4 | Зона улично-дорожной сети (ИТ-3) | га | 32,0 | 232,0 |
| 1.1.7.5 | Зона коммунальных и складских объектов (П-2) | га | 89,0 | 97,5 |
| 1.1.8 | Неиспользуемая территория | га | 317,5 | 0 |
| 1.2 | Обеспеченность озеленением общего пользования | кв. м/чел. | 231 | 92,8 |
| 2. Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 27640 | 62064 |
| 2.2 | Плотность населения планировочного района | чел./га | 15,2 | 34,2 |
| 2.3 | Плотность населения территорий жилой застройки | чел./га | 197,4 | 297,6 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | кв. м/чел. | 20 | 25 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда, в том числе: | тыс. кв. м | 707,4 | 1565,5 |
| 3.2.1 | Средне- и многоэтажная застройка | тыс. кв. м | 609 | 1485 |
| 3.2.2 | Индивидуальная застройка | тыс. кв. м | 98,4 | 80.5 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд, в том числе: | тыс. кв. м | 505,4 | - |
| 3.3.1 | Средне- и многоэтажная застройка | тыс. кв. м | 487,2 | - |
| 3.3.2 | Малоэтажная и индивидуальная застройка | тыс. кв. м | 18,2 | 6,3 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда, в том числе: | тыс. кв. м | - | - |
| 3.4.1 | Средне- и многоэтажная застройка | тыс. кв. м | - | - |
| 3.4.2 | Малоэтажная и индивидуальная застройка | тыс. кв. м | - | 11,9 |
| 3.5 | Объем нового жилищного строительства, всего | тыс. кв. м | - | 858,1 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего | мест | 750 | 2170 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, всего | мест | 2400 | 7140 |
| 4.3 | Библиотеки | объект | 1 | 3 |
| 4.4 | Детско-юношеские спортивные школы | учащийся | - | 930 в составе зоны объектов спортивного назначения |
| 4.5 | Детские поликлиники | посещений в смену | 130 | 490 |
| 4.6 | Поликлиники общего типа | посещений в смену | 324 | 744 |
| 4.7 | Предприятия торговли всех видов | тыс. кв. м торговой площади | 1620 | 3720 |
| 4.8 | Физкультурно-спортивные залы, помещения, всего | кв. м пола | - | 3720 в составе зоны объектов спортивного назначения |
| 4.9 | Бассейны | кв. м зеркала воды | - | 995 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 14,8 | 61,2 |
| 5.1.1 | Магистральные улицы, в том числе: | км | 4,6 | 26,7 |
| 5.1.1.1 | Городские, скоростного движения | км | 4,6 | 8,4 |
| 5.1.1.2 | Городские, непрерывного движения | км | - | 2,1 |
| 5.1.1.3 | Городские, регулируемого движения | км | - | 16,2 |
| 5.1.2 | Улицы районного значения | км | 6,8 | 18,3 |
| 5.1.3 | Улицы местного значения | км | 3,8 | 16,2 |
| 5.2 | Плотность улично-дорожной сети | км/кв. км | 0,47 | 1,9 |
| 5.3 | Плотность магистральной сети | км/кв. км | 0.25 | 1,47 |
| 5.4 | Протяженность линий общественного транспорта, в том числе: | км | 11,4 | 40,0 |
| 5.5 | Протяженность пешеходных бульваров | км | - | 28,3 |
| 5.6 | Парковочных мест в гаражных комплексах | тыс. машиномест | - | 7800 |
| 6. Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление | тыс. куб. м/ сутки | 8,258 | 21,589 |
| 6.2 | Водоотведение | тыс. куб. м/ сутки | 7,884 | 21,589 |
| 6.3 | Потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/час | 44,23 | 259,64 |
| 6.4 | Потребление электроэнергии | МВт | - | 56 |

__________